数控仿真软件设计

141110310华迪

根据初步拟定的毕设题目—数控仿真系统软件的设计实现，查阅相关文献，并分析需要用到的理论，方法，得出一个基本的数控系统组成如下：

其中，切削模拟是本次设计重点关注的部分，由于刀具路径是通过老师的算法计算得到的，那么，就可以先把路径映射到NC代码，然后针对数控系统进行代码转换，编译

系统关键模块在于数控代码编译，切削模拟，以及刀具设定

实现的思路：Unity3D，或者MFC（OpenGL）

建模软件：3dMax

系统结构：

主要功能：

- 文件读写

此功能

- 代码编译

- 数控代码转换

数控代码转换，展开简单循环与复合循环，用最基本的功能实现，方便多种数控车床的指令系统采用统一的模拟显示方法

需要用到：刀具半径补偿，刀具整体补偿，复合循环轨迹确定等技术

- 刀具定义和选择

这里可以简化

- 刀具路径计算

- 路径代码转换

将刀具需要进行的路径以数控代码的方式转换以及保存下来

- 切削模拟

切削模拟就是模拟刀具的运行路径，分析标准的数控代码

确定道具运动范围，工件范围

建立显示坐标系，着色画工件

读取指令，使刀具沿着切削的工件运动

刀具与工件重合的部分，重新着色为背景色

- 3D动画显示

系统使用：

手工编程

- 设定刀具种类，数控系统种类，补偿方式，编程方式，产生数控代码种类‘

- 选择模拟显示的道具，需要满足刀具和实际使用的刀具一致

- 显示符合实际加工结果的加工动画和加工结果

- 手工编写数控程序或者读取生成的代码

- 数控代码编译，进行代码的语法和逻辑检查

- 切削模拟

- 满足连续模拟显示与单步方式模拟

- 工件范围的指定可以调整显示范围，观察细节还是整体

主要难点分析

- 代码检查，编译

- 路径，数控代码转换

- 切削动画，碎屑模拟（粒子系统）

针对动态模拟仿真动画的思路：

- 仿真算法选择

- 三坐标铣削仿真

- 车削仿真

连续切削工件的加工过程动态仿真一直是数控仿真系统的实现难点，目前有两种方式

一种是基于实体的仿真方法，其又根据仿真中实体的表示方法的不同，分为CSG仿真和边界表示法（B-rep）仿真。它能提供3维形体完整的几何和拓扑信息，进行准确的过程仿真和刀位轨迹验证，但是有复杂的实体模型表示和布尔运算，复杂零件计算量巨大

另一种是离散的仿真方法，

比如基于图像空间离散法的动态仿真：

这是Van Hook 于1986年提出的方法，使用Z-buffer消隐思想，将实体按像素离散

具体思想：将工件和道具按垂直屏幕的视线方向离散，在每个屏幕像素上，它们表示为一个长方体，叫做Dexel结构，存储信息包括最近Z值，最远Z值，最近颜色，最远颜色以及指向下一个Dexel结构体的指针，切削过程转变为布尔运算过程

缺点：图形生成质量差，工件以像素数据结构存在，没有实体空间描述，且由于数据结构和视点有关，不适合任意视角观察

还有基于物体空间离散法的动态仿真

Jerard提出的一种仿真方法是将工件曲面按一定精度离散成一系列网格点，采用Z-buffer算法将网格点的Z坐标值和铣刀Z深度来比较，来仿真刀具切削过程

Oliver提出的象空间验证系统的算法，由三个模块组成，离散化模块，定位模块，和求交模块。作用分别是离散成曲面网格并得到网格法矢量，对每次刀具移动抽取变化的离散点和法矢量，将抽取的数据和扫描体求交

Hsu P L，Yang W T提出的算法则是将毛坯细分为小立方体，求交运算转变为刀具与小立方体是否接触，从而确定立方体是否保留，与刀具接触的都会在下一次显示时被删除不显示

将工件表面离散为一系列三角网格也是一种被广泛研究的离散算法，在刀具运动过程中判断刀具扫描面书否和三角面片顶点相交，并根据扫描面修改各三角面片的顶点高度。重点工作是根据刀具路径计算刀具扫描面，最后对三角网格进行真实感渲染，

优点是可以推广到数控加工验证和误差分析中，可以进行精确的检测，局限性小

具体选择哪一种算法，需要根据实际问题来分析。

Deform3D软件参考：动画图形显示

VNUC数控加工仿真系统：